[image: image1.jpg]



Truck and Bus Healthy Check Program


Informasi Tentang Chasis

	
	
	
	

	Nomer Polisi
	:FT 2516
	Nomer Rangka (VIN)
	:MFJ400243NJ000603

	Nama pelanggan
	:PT.PPA DAN BUKIT ASAM
	Nama Dealer
	:STAR WAGEN INDONESIA

	Model/Tipe 
	:AXOR 2528C
	Kilometer /Hourmeter
	:10275KM/1349HM

	Nama Perusahaan
	:PT.PUTRA PERKASA ABADI
	Alamat
	:BUKIT ASAM

	
	
	
	


Jenis Pemeriksaan

	No
	Pemeriksaan Cairan
	OK
	Not OK
	Merek Oli /Cairan yg dipakai dan interval

	1
	Oli Mesin
	OK
	
	
SHELL R3X 15W-40

	2
	Oli Transmission
	OK
	
	MB 235.5 80W

	3
	Oli Gardan belakang
	OK
	
	MB 235.20

	4
	Oli Pompa Steer
	OK
	
	MB 236.3 OIL ATF DIXTRON 2

	5
	Minyak Pedal kopling
	OK
	
	MB DOT3

	6
	Air Pendingin Radiator
	OK
	
	MB 235.0 COOLANT

	7
	Air Wiper
	OK
	
	AIR BIASA

	8
	Cairan baterai
	OK
	
	ACCU

	Pemeriksaan Kebocoran (secara visual)
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	9
	Oli Mesin
	OK
	
	

	10
	Oli Transmission
	OK
	
	

	11
	Oli Gardan belakang
	OK
	
	

	12
	Oli Pompa Steer
	OK
	
	

	13
	Minyak Pedal kopling
	OK
	
	

	14
	Air Pendingin Radiator
	OK
	
	

	15
	Grease Hub roda depan/Kiri
	OK
	
	

	
	Grease Hub roda depan/kanan
	OK
	
	

	16
	Grease Hub roda belakang/Kiri
	OK
	
	

	
	Grease Hub roda belakang/kanan
	OK
	
	

	17
	Grease Hub roda trailing (axle 3)/Kiri
	OK
	
	

	
	Grease Hub roda trailing (axle 3)/kanan
	OK
	
	

	18
	Saluran saringan udara 
	OK
	
	

	19
	Saluran knalpot
	OK
	
	

	20
	Sistem saluran udara tekan (rem dan suspensi)
	OK
	
	

	Pemeriksaan Kondisi 
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	
	Bagian depan - bawah kendaraan
	
	
	

	21
	Cek kebocoran shock absorber  (secara visual)   
	OK
	
	

	22
	Cek kondisi per dan baut ‘U’, kendaraan dengan suspensi pegas daun
	OK
	
	

	23
	cek suspensi udara dari kerusakan bagian luar (secara visual) kendaraan dengan air suspension
	OK
	
	

	24
	Cek kondisi joint-joint tie rod and lengan steering, stabilizer serta kingpin/joint arm (secara visual)
	OK
	
	

	25
	Check kondisi kanvas rem (dengan brake disc, brake pad minimum 2.0 mm), (dengan brake drum, brake lining mínimum 7 mm)
	OK
	
	

	
	Bagian tengah – bawah kendaraan
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	26
	Periksa selang rem dan kondisi jalur rem terhadap gesekan.
	OK
	
	

	27
	Periksa pengikatan komponen sistem rem 
	OK
	
	

	28
	Periksa kabel-kabel dari gesekan/terkelupas
	OK
	
	

	
	Bagian belakang – bawah kendaraan
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	29
	Cek kebocoran shock absorber  (secara visual)   
	OK
	
	

	30
	Cek kondisi per dan baut ‘U’, kendaraan dengan suspensi pegas daun
	OK
	
	

	31
	cek suspensi udara dari kerusakan bagian luar (secara visual) kendaraan dengan air suspension
	OK
	
	

	32
	Cek kondisi stabilizer (secara visual)
	OK
	
	

	33
	Check kondisi kanvas rem (dengan brake disc, brake pad minimum 2.0 mm), (dengan brake drum, brake lining mínimum 7 mm)
	OK
	
	

	34
	Pengikatan lengan poros belakang  yang terikat Pada kerangka dan poros pada gardan belakang/gardan tambahan
	OK
	
	

	
	Pemeriksaan Fungsi
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	35
	Saklar lampu utama / head lamp
	
	NOT OK
	Harnes short circuit

	36
	Lampu petunjuk belok kiri dan kanan
	OK
	
	

	37
	Lampu emergency
	OK
	
	

	38
	Lampu-lampu indikator di instrument
	OK
	
	

	39
	Wiper kecepatan 1 ,2 dan seterusnya, air pembersih
	OK
	
	

	40
	Posisi tombol-tombol knop di panel instrument
	OK
	
	


	
	Pemeriksaan Fungsi 
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	41
	Pedal rem utama, kopling dan rem tangan
	OK
	
	

	42
	FR/ECU  dan kabel sambungan tidak boleh tegang
	OK
	
	

	43
	Fuse/ sekering
	OK
	
	

	44
	Kelurusan dan geometri kemudi 
	OK
	
	

	45
	Pengikatan kembali mur roda
	OK
	
	

	
	Pemeriksaan Electric Control Unit
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	46
	Pemeriksaan dengan Xentry Diagnosis/ECU SPACE
	OK
	
	Lampirkan hasil print out

	
	
	
	
	

	
	Pemeriksaan Kondisi Filter
	OK
	Not OK
	Penjelasan

	47
	Saringan Udara Luar
	OK
	
	

	48
	Saringan Udara dalam
	OK
	
	

	49
	Saringan solar bawah (water separator)
	OK
	
	

	50
	Pengering Udara / Air Dryer
	OK
	
	


	CATATAN PEMERIKSAAN



	No
	Keterangan
	Ttd/ok

	1
	Harnes lamp short circuit 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Rekomendasi Penggantian Spare part 



	No
	Part Nomor
	Nama Part
	Jumlah
	Persetujuan Customer

	1
	
	
	1
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti

	
	
	
	
	Diganti/Tidak Diganti


	Ongkos Kerja


	No
	Jenis Pengerjaan
	Jumlah
	Persetujuan Customer

	1
	Rewiring harnes chasis distributor to tail lamp
	
	

	2
	Replace fuse to standart
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Informasi (Diisi oleh Dealer)


	Tanggal Pemeriksaan : 
	___22__/__03______/_____2023___
	

	
	OK
	OK dengan catatan



	Pemeriksaan dilakukan di     □ Workshop Dealer     ( Workshop Pelanggan/Customer, Nama Kota : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	Nama dan Tanda Tangan Pelanggan/Customer
	Nama dan Tanda Tangan Penanggung Jawab  Dealer


	Foto Unit 

	


	
	[image: image3.emf]
	


	Foto VIN


	[image: image2.jpg]—

, T
& 000
DDEEY T
A 5
£99999¢Ng P

o sanepen






	
	


REPORT NO :























Tuliskan brand oli yg dipakai, misalnya MB Oil/Fuch/Mobil Delvac





PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia

                    Hal. 1 / 1

