RESULT : LAPORAN DARI DRIVER BAHWA Engine low power  lalu saya melalkukan pengecheckan pada unit, pertama saya check error code pada MR tidak ditemukan error kemudian saya running dangan kecepatan rpm maksimum,rpm masih tercapai,lalu saya coba till kabin untuk memastikan apakah filter ada yg buntu atau tidak kemudian saya menemukan bahwa exhaust flap pada exhaut brake posisi tertutup, pada manifold cylinder exhaust brake mengalami masalah tidak bekerja dengan baik saat exhaust brake di aktifkan rod cylinder tidak bisa Kembali dengan normal

Dan dicoba untuk dilakukan pergantian cylinder exhaust brake lalu pengetesan unit Bersama operator unit aman dan bisa lanjut operasi